ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА (ВЛАДЕЛЬЦА) ЗИМНИХ ГОРОК

- техническое обслуживание и ремонт горки проводить в соответствии с эксплуатационными документами (в том числе учитывая требования ГОСТов и технических регламентов);

- осуществить проверку на наличие посторенних предметов в зоне работы горки;

- разъяснить правила пользования горкой посетителем (при оказании развлекательных услуг посетителям);

- вызов экстренных служб, при возникновении аварийной ситуации и случая травматизма посетителей.

ГОС.РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

•	по месту установки аттракциона

•	при временной регистрации - по месту пребывания аттракциона (в случае изменения места установки ранее зарегистрированного нестационарного аттракциона).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И СОДЕРЖАНИЮ ЗИМНИХ ГОРОК

- горки должны быть оборудованы платформами, трапами, полами, лестницами и проходами;

- на каждой горке должен быть установлен правила пользования зимней горкой, рекомендован формат «А1» (информация должна быть читаемой, защищенной от погодных воздействий и умышленных повреждений);

- горки должны быть изготовлены из сертифицированного материалов (металла, дерева, льда или сочетание этих материалов;

- качество воды, которой заливают горку, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям – вода питьевая;

- виражи под запретом;

- скаты и выкаты должны быть прямыми  и плавными;

- перед входом в зимние горки (если это относится к аттракциону), то должно быть ограждение, установлен информационный щит с правилами для посетителей, телефоны экстренных служб и эксплуатанта, дата прохождения ежегодного т/о и госрегистрации).

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8-800-347-70-00

Рабочий телефон: 8(347) 218-15-78

Электронный адрес: gtnrb@bashkortostan.ru

ИНСПЕКЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПАМЯТКА

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗИМНИХ ГОРОК

2022 г.

«АТТРАКЦИОН» - оборудование, которое предназначено для развлечения пассажиров (посетителей) во время движения, включая биомеханические воздействия.

ГОРКА ЗИМНЯЯ – это конструкция, спроектированная и изготовленная из дерева, льда или их комбинации для развлечений в зимний период, имеющая наклонную поверхность (скат), обустроенную и специально подготовленную поверхность скольжения для движения по ней посетителей под действием сил тяжести, а также выкат и ограничительную систему.

Зимние горки делятся на 2 группы, строительство и эксплуатация которых регламентируется двумя техническими регламентами, принятой Евразийским экономическим союзом (ТР):

- ТР 038/2016  «О безопасности аттракционов»;

-ТР 042/2017  «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

1. Зимние горки попадающие под ТР 038/2016, попадают под определение «Аттракционы» (являются немеханизированные и сезонными и строительство и эксплуатация регламентируется ГОСТ Р 56987-2016 «Зимние горки») и должны иметь:

- необходимые документы и пройти госрегистрацию;

-строгое требование под место установки;

- наличие аттестованного оператора.

2. Зимние горки попадающие под детское игровое оборудование регламентируются ТР 042/2017 и не требуется наличие требований указанных выше  и не поднадзорны Инспекцией ГТН

Требования ГОСТа Р 56987-2016 и Технических регламентов не распространяется на трассы спуска, проложенным в естественном ландшафте

Эксплуатация горки должна обеспечивать безопасность посетителей и зрителей в течение всего периода их использования по назначению при выполнении эксплуатантом требований и рекомендаций, установленных в эксплуатационной документации.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗИМНИМИ ГОРКАМИ

- эксплуатация зимней горки возможна при температуре не выше -4 С;

- движение посетителей по горке и выкату должно осуществляться только в разрешенной для спуске позе или в соответствии с руководством по эксплуатации развлекательного оборудования;

- посетитель обязан сохранять дистанцию по отношению к едущим впереди него посетителям и предотвратить столкновение с ними;

- посетитель не должен начинать движении в случае присутствии на горке и выкате любых видов преград;

- посетитель после остановки должен немедленно покинуть участок остановки;

- дети дошкольного возраста допускаются на горку только с сопровождением взрослых;

- ответственные лица (администраторы) горки имеют право ограничить количество посетителей.

- ответственные лица (администраторы) имеют право не допускать к спуску посетителя, представляющего угрозу собственному безопасному спуску или спуску других посетителей.

ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ

- кататься на горке без ледянки;

- двигаться вдоль выката, в том числе на встречу  скатывающимся с горки посетителям;

- скатываться в запрещенной для спуске позе (стоя и т.д.) и с помощью инвентаря, не разрешенного для применения;

- находиться в состоянии алкогольного опьянения, токсического, наркотического опьянения;

- иметь при себе острые, твердые и опасные предметы,

- использовать для спуска посторонние предметы, не относящейся к спортивному инвентарю;

- забегать на горку со стороны спуска;

- перебегать ледяную горку;

- умышленно мешать кататься другим посетителям.